Инструкция для комплексных систем очистки воды «Dacha»

Модели:

DACHA

DACHA P

DACHA XL

DACHA XL P

Описание

Система очистки воды Ecvols Dacha предназначена для очистки воды от железа, марганца, солей жесткости и органических веществ природного происхождения.

Для корректной работы системы минерализация в воде не должна превышать 100мг/л., а жесткость воды должна быть не более 14мг/л.

Система очистки воды AquaChief состоит из трёх ступеней очистки воды:

- Первая ступень аэрационный модуль Титан.

- Вторая ступень фильтр механической очистки.

- Третья ступень фильтр угольной очистки.

| Наименование | Производительность м3\ч. | Вес кг. | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) |
| DACHA | 1.5 | 11 | 770 | 180 | 380 |
| DACHA P | 1.5 | 9 | 770 | 180 | 380 |
| DACHA XL | 2 | 13 | 870 | 185 | 600 |
| DACHA XL P | 2 | 10 | 870 | 185 | 600 |

Титан 24/48

Аэрационный модуль Титан состоит из корпуса и окислительных электрохимических элементов (см. рис.1).

Рис.1

Корпус блока изготовлен из нержавеющей стали, а окислительный элемент состоит из анода и катода цилиндрической формы, оснащенными тоководами.

Окисление и до окисление растворенного в воде железа, марганца, сероводорода, органических соединений и пр. веществ. происходит электро-химической аэрацией.

Поток загрязненной воды проходит через титановые электроды “изнутри-наружу” и попадает в объем колбы. При подаче постоянного электрического тока с напряжением 24-48 V на поверхности анода выделяется активный кислород, за счет которого происходит окисление загрязняющих веществ. Для отвода образующегося на электродах газа на корпусе Титан-24/Титан-48 устанавливается система воздушных клапанов.

Важно: Система должна быть установлена в хорошо проветриваемом помещении с кратностью воздухообмена не менее 1 раза в час.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочих температур 0 – 40⁰С.

- Максимально допустимое давление 6,0 атм.

- Напряжение питания не менее 200 В.

- Потребляемая мощность 100 – 120 Вт.

- Диаметр присоединения: вход 1 НР; выход 1 НР; Дренаж ¾ НР

- Ресурс до регенерации не менее 20 000 л.

- Производительность 2500 л/ч.

Фильтр механической очистки

Удаляет из воды песок, ржавчину, осадок, мутность, глину, ил и другие механические примеси. Улучшает качество воды, предохраняет бытовую технику от поломок, и санитарно-техническое оборудование.

Картриджи из высококачественного полипропилена делятся на типы:

- Картриджи из высококачественного полипропиленового шнура.

- Картриджи из высококачественного жатого полиэстера.

- Картриджи из нейлоновой сетки.

Преимущества использования:

- Первичная очистка воды (для бытовых нужд и пред фильтрацией для питьевых систем очистки воды).

- Комплексная защита бытовых приборов - использование фильтра позволяет продлить срок службы бытовых приборов, уменьшает количество необходимых моющих средств.

- Широкий диапазон использования - возможна установка в ванных комнатах, на кухнях, в прачечных, гаражах и других хозяйственных помещениях, требующих предварительной очистки воды.

- Простота установки и замены картриджа.

- Компактность - фильтр занимает минимум места.

Универсальность - возможен подбор картриджей с различным уровнем очистки вод под индивидуальные требования, при этом не требуется замена самой колбы.

Угольный фильтр

Угольный фильтр удаляет из воды: хлор, пестициды, неприятный запах, осадок, мутность, ил и другие органические примеси. Улучшают качество воды, предохраняют бытовую технику и санитарно-техническое оборудование.

Большую опасность может представлять хлорированная вода, так как водные токсины попадают в организм не только через органы дыхания, но и через кожу.

Угольные картриджи являются оптимальным вариантом для очистки хлорированной воды.

Преимущества использования:

- Доочистка воды (для бытовых нужд и для питьевых систем).

- Комплексная защита бытовых приборов - использование фильтра позволяет продлить срок службы бытовых приборов, уменьшает количество необходимых моющих средств.

- Широкий диапазон использования - возможна установка в ванных комнатах, на кухнях, в прачечных, гаражах и других хозяйственных помещениях, требующих предварительной очистки воды.

- Простота установки и замены картриджа.

Предосторожности

Магистральный фильтр должен устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Не правильная установка фильтра может привести к аварии и материальному ущербу.

● Фильтр должен быть установлен вне досягаемости детей и домашних животных.

● После установки фильтра или замены картриджа, убедитесь, что отсутствует утечка воды. И в течении 3-х часов периодически, визуально проверяйте фильтр на наличие утечек.

● При длительном перерыве в использовании фильтра рекомендуем отключить подачу воды к фильтру.

● Не использовать фильтр для очистки микробиологически опасной воды без предварительной обработки воды.

● Не используйте магистральный фильтр для горячего водоснабжения с температурой воды более +30 °C.

● Температура воздуха в помещении где установлен фильтр НЕ должна опускаться до 0°Cили ниже.

Монтаж «Tитан-24»

- Накрутите разборные муфты на входной и выходной патрубок Титана, используя лён в качестве уплотнителя резьбы. Установите изолятор и воздушный клапан на верхнюю часть корпуса. Установите кран для слива осадка в нижней части устройства.

- Установите кронштейн колбы Титан-24 на стене, соблюдая горизонтальность. С помощью винтового соединения присоедините корпус Титана к кронштейну и поверните его, согласно направлению потока. (поток должен выходить из патрубка с воздушным клапаном). Присоедините Титан-24/48 к соответствующей линии водопровода.

- Закрепите щит управления работой титана, на расстоянии 300-400 мм от корпуса титана.

- Соедините реле потока и аэрационный модуль Титан, согласно электро-схеме (см. Приложение 1), провода уберите в гофру.

- Проконтролируйте силу тока при водоразборе. На амперметре электрического щита аэрационного модуля Титан, она должна составлять 4,5-7 А, при отсутствии водозабора стрелка на Амперметре должна быть не более 0-1 А.

Приложение 1

Монтаж механического фильтра

Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль. Перед входным отверстием и после выходного отверстия фильтра обязательно должны быть установлен запорный вентиль. На крышке фильтра над входным и выходным отверстиями, расположены направляющие в виде стрелок и надписей IN (вход) и OUT (выход), в соответствии с которыми и нужно производить установку фильтра.

● Перекройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.

● Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.

● Прикрепите кронштейн к стене в месте, где будет установлен фильтр.

● Подсоедините крышку фильтра к запорным вентилям на входном и выходном отверстиях.

● Прикрепите крышку фильтра к ранее установленному кронштейну.

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Установите картридж в корпус фильтра и накрутите его на крышку.

● Откройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.

● Откройте запорные вентили перед и после фильтра и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.

Монтаж угольного фильтра

Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль воды. Перед входным отверстием и после выходного отверстия фильтра обязательно должны быть установлены запорные вентили. На крышке фильтра над входным и выходным отверстиями, расположены направляющие в виде стрелок и надписей IN (вход) и OUT (выход), в соответствии с которыми и нужно производить установку фильтра.

● Прикрепите кронштейн к стене в месте, где будет установлен фильтр.

● Подсоедините крышку фильтра к запорным вентилям на входном и выходном отверстиях.

● Прикрепите крышку фильтра к ранее установленному кронштейну.

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Установите картридж в корпус фильтра и накрутите его на крышку.

● Откройте подачу «холодной» воды в квартире или доме.

● Откройте запорные вентили перед и после фильтра и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.

Сервисное обслуживание консервация/расконсервация Титана-24/48

Сервисное обслуживание

- Закроите кран подачи воды на СОВ

- Откроите одну из точек водоразбора, до полного падения давления

- Закроите кран выхода воды с СОВ

- Слейте воду с модуля «ТИТАН 24», открыв кран в основании модуля.

- Отсоедините нижнюю часть модуля, сняв обжимной хомут.

- Открутите две сальник-гайки на крышке модуля (обжимают тоководы)

- Извлеките поджимную планку (в нижней части модуля), ослабив ее отверткой.

- Извлеките электроды из модуля.

- Снимите верхнюю и нижнюю пластиковые крышки.

- Замочите электроды в 10% раствор лимонной к-ты на 15 мин.

- Разъедините электроды (при необходимости увеличите время замачивания в к-те)

- Аккуратно протрите наружный электрод тряпкой или губкой. (обратите внимание на внутреннее покрытие электрода, оно должно быть однородно-темным)

- Замочите внутренний электрод в 10% раствор лимонной к-ты, до полного удаления шлама.

- Аккуратно протрите внутренний электрод тряпкой или губкой.

- При необходимости замените терм усадочную изоляцию на тоководах.

- Соберите аэрационный модуль «ТИТАН» в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения некорректной работы модуля «ТИТАН 24», рекомендуется проверить модуль тестером на наличие короткого замыкания (между электродами и электродами и корпусом)

Консервация/расконсервация

При консервации системы перекройте краны до и после системы очистки воды и сбросьте давление путем открытия крана промывки на аэрационном модуле Титан или принудительного запуска промывки системы.

Отключите устройство аэрационного модуля Титан-24/48 от сети электропитания 220V. Далее необходимо снять клемнные колодки с выводов тоководов. Ослабьте прижимной хомут и снимите нижнюю часть корпуса аэрационного модуля. Ослабьте гайки гермовыводов тоководов, опорную планку и снимите её вместе с электродами.

Осмотрите электроды аэрационного модуля Титан, при необходимости произведите регенерацию электродов, согласно раздела Сервисное обслуживание. Необходимо также удалить влагу с внутренних частей корпуса титан 24/48, для этого необходимо высушить корпус в теплом помещении или продуть его сжатым воздухом из компрессора.

Все разобранные детали должны находиться в одном месте. Резиновые уплотнения, должны быть смазаны силиконовой смазкой.

Реле потока, также требует снятие с трубопровода системы очистки воды и последующей продувки внутренних полостей.

При расконсервации системы все указанные выше пункты по консервации проведите в обратном порядке. Пусконаладочные работы проведите согласно описанию, приведенному в инструкции по монтажу системы.

Сервисное обслуживание консервация/расконсервация механического фильтра

Консервация/расконсервация

При консервации системы перекройте краны до и после системы очистки воды.

Раскрутите корпус механического фильтра, извлеките и утилизируйте картридж. С помощью сухой тряпки или воздушного компрессора удалите все излишки влаги из внутренних полостей верхней части корпуса фильтра.

Все разобранные детали должны находиться в одном месте. Резиновые уплотнения, должны быть смазаны силиконовой смазкой.

При расконсервации системы все указанные выше пункты по консервации проведите в обратном порядке. Обращаем ваше внимание, что при обратной сборке фильтра и установки картриджа, необходимо дополнительно смазать силиконовой смазкой резиновые прокладки на самом картридже. Пусконаладочные работы провести согласно описанию, приведенному в инструкции по монтажу системы.

Замена картриджа

Картриджи, установленные в фильтры со временем, теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды. Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра. Максимальный срок использования картриджа не должен превышать 6 месяцев

Для замены картриджа:

● Перекройте подачу воды запорным вентилем, установленным перед фильтром.

● Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.

● С помощью специального ключа, открутите корпус фильтра от крышки.

● Извлеките из корпуса использованный картридж, промойте теплой водой корпус фильтра и установите в него новый картридж

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Накрутите корпус фильтра на крышку и затяните ключом, не прилагая чрезмерных усилий.

● Откройте запорный вентиль перед фильтром и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки картриджа, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.

Сервисное обслуживание консервация/расконсервация угольного фильтра

Консервация/расконсервация

При консервации системы перекройте краны до и после системы очистки воды и сбросьте давление путем открытия крана промывки на аэрационном модуле Титан или принудительного запуска промывки системы.

Раскрутите корпус угольного или механического фильтра, извлеките и утилизируйте картридж. С помощью сухой тряпки или воздушного компрессора удалите все излишки влаги из внутренних полостей верхней части корпуса фильтра 20(10) BB

Все разобранные детали должны находиться в одном месте. Резиновые уплотнения, должны быть смазаны силиконовой смазкой.

При расконсервации системы все указанные выше пункты по консервации проведите в обратном порядке. Обращаем ваше внимание, что при обратной сборке фильтра и установки картриджа, необходимо дополнительно смазать силиконовой смазкой резиновые прокладки на самом картридже. Пусконаладочные работы провести согласно описанию, приведенному в инструкции по монтажу системы.

Замена картриджа

Картриджи, установленные в фильтры со временем, теряют очищающие свойства и приходят в негодность. В процессе очистки, картриджи постепенно загрязняются, что приводит к заметному снижению напора очищенной воды. Для того чтобы качество очищенной воды оставалось на высоком уровне, необходимо своевременно заменять фильтрующие картриджи на новые. Срок замены картриджа зависит от исходного состояния воды и режима использования фильтра. Максимальный срок использования картриджа не должен превышать 6 месяцев

Для замены картриджа:

● Перекройте подачу воды запорным вентилем, установленным перед фильтром.

● Откройте кран водоразбора в ванной комнате или на кухне для сброса давления и слива воды из магистрали.

● С помощью специального ключа, открутите корпус фильтра от крышки.

● Извлеките из корпуса использованный картридж, промойте теплой водой корпус фильтра и установите в него новый картридж

● Уплотнительное кольцо (прокладку) смажьте силиконовой смазкой и поместите в паз корпуса фильтра.

● Накрутите корпус фильтра на крышку и затяните ключом, не прилагая чрезмерных усилий.

● Откройте запорный вентиль перед фильтром и убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений.

● В течении 3-х часов после установки картриджа, периодически проверяйте фильтр на наличие протечек в местах соединений.